2005年度全国经济专业技术资格考试试卷

建筑经济专业知识与实务（初级）
环球职业教育在线（www.edu24ol.com）整理

一、单项选择题（60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.我国现行的GB/T4754-94标准将建筑业分为（　）

A.房屋建筑业、土木工程建筑业、物业管理业

B.建筑勘察设计业、建筑业程咨询业、建筑施工业

C.建筑勘察设计业、建筑安装工程业、物业管理业

D.土木工程建筑业、线路管道和设备安装业、装修装饰业

2.建筑企业全面质量管理主要包括四个阶段，这四个阶段是循环进行的，即所谓PDCA	循环，其涵义是（　）。

A.计划—执行—控制—反馈

B.计划—执行—检查—处理

C.计划—执行—检查—反馈

D.计划—执行—控制—处理

3.以下关于企业组织形式的说法中，正确的是（　）。

A.公司制企业的两种最基本形式为合伙企业和股份公司

B.董事会是公司企业的最高权力机构，对企业的重大问题进行决策

C.根据法人企业的定义，法人企业都采取有限责任形式

D.我国国务院确定的生产特殊产品的公司应采取国有独资公司形式。

4.以下关于建筑企业内部组织设计的说法中，正确的是（　）。

A.组织在此处的含义更主要的是指一种已经建立的静态系统。

B.组织设计必须满足两项基本要求，即计划与控制

C.企业内部组织设计所要解决的问题在于设立企业时，如何建立一个具有高效率的组织结构。

D.组织设计应以人为中心，充分考虑人的因素。

5.以下关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（　）。

A.建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类

B.建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等

C.建筑业企业资质年检合格，可申请晋升上一个资质等级

D.建筑业企业不允许超出所核定的承包工程范围承揽工程

6.下列建筑产品中，属于生产性建筑产品的是（　）。

A.学校教学楼

B.长途客车停车场

C.体育中心田径场

D.医院门诊大楼

7建筑市场的进入，是指各类项目的（　）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。

A.业主、承包商、供应商

B.业主，承包商、中介机构

C.承包商、供应商、交易机构

D.承包商、供应商、中介机构

8.《中化人民共和国建筑法》规定，必须取得相应等级的资质证书，方可从事建筑活动的单位或企业包括（　）。

A.工程总承包企业、专业承包企业和材料生产企业

B.建筑施工企业、勘察单位，设计单位和设备生产企业

C.勘察单位、设计单位、项目管理单位、施工单位和材料设备供应单位

D.建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位

9.招标人必须依法进行招标的项目在进行招标公告时，应当通过（　）的报刊、信息网络或其他媒介发布。

A.招标人选定

B.投标人选定

C.国家指定

D.建设行政主管理部门指定

10.施工总承包序列二级及二级以下的交通、水利、通信等建筑业企业资质，由省、自治区、直辖市人民政府（　）审批。

A.建设行政主管理部门

B.建设行政主管部门征得同级有关部门初审同意后

C.有关专业部门征得同级建设行政主管部门初审同意后

D.有关专业部门

11.《合同法》规定，建设工程合同应当采取（　）形式。

A.书面合同加双方协议

B.书面合同加口头约定

C.书面合同或口头约定

D.书面合同

12.在工程合同中，工程价格中的可调价是指（　）。

A.根据工程质量的情况最终确定合同价款

B.发承包双方在工程竣工之后协商确定合同价款

C.合同总价或者单位在合同实施期内，根据合同约定的办法调整

D.根据合同期内工程风险发生情况，发承包双方进行价款调整

13.有形建筑市场的主要功能有：建设工程信息的公开发布；为工程发承包双方谈判、开标、评价、定标等活动提供场所和服务；以及（　）。

A.作为政府的派出机构监管交易活动

B.为业主做招标代理

C.提供造价咨询服务

D.政府有关部门进入中心集中办公

14.在国际上，将（　）对项目进行的管理，称为项目物业管理。

A.项目决策阶段

B.项目实施阶段

C.项目动用（使用）阶段

D.项目施工阶段

15.项目建议书阶段，投资控制的工作不包括（　）。

A.投资概算

B.资金筹措分析

C.初步估计经济效益

D.初步估计社会效益

16.下列选项中，必须提出建设项目的环境保护报告和对策措施的是（　）。

A.项目建议书

B.初步设计

C.可行性研究

D.项目开工报告

17.工程项目技术设计是对复杂工程重大技术问题的进一步深化设计，并作为施工图设计及编制项目（　）的依据。

A.匡算

B.估算

C.概算

D.修正概算

18.项目管理组织以什么样的结构方式去处理管理层次、跨度、部门设置和上下级关系，属项目管理组织要素中的（　）要素。

A.层次

B.组织部门

C.组织形式

D.责任和权力

19.下列选项中，由多家施工企业为承建某项工程而成立组织机构，工程任务完成后即进行内部清算而解体的是（　）承包模式。

A.总分包

B.施工联合体

C.施工合作体

D.平行发包

20.建设项目进度控制的影响因素，首选来自于（　）。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

21.对施工项目管理目标、组织、内容、方法、步骤和重点进行预测和决策，做出具体安排的纲领性文件是（　）。

A.施工组织设计

B.施工项目管理方案

C.施工进度规划

D.施工项目管理规划

22.下列有关事业部式项目组织优缺点的说法中，错误的是（　）。

A.事业部式项目组织有利于延伸企业的经营职能，扩大企业的经营范围

B.事业部式项目组织人员来自职能部门，且级受职能部门控制，故凝聚在项目上的力量减弱

C.事业部式项目组织有利于迅速适应环境变化以加强项目管理

D.事业部式项目组织使企业对项目组织的约束力减弱了，协调指导的机会减少了

23.下述各项中，属按工程建设定额生产要素分类的定额是（　）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算指标

D.施工定额

24.向班组签发施工任务书和限额领料单所适用的定额是（　）。

A.概算定额

B.预算定额

C.概算指标

D.施工定额

25.在组织上不可分割而技术上属于同一类的施工过程，称之为（　）。

A.工序

B.工作流程

C.方案

D.进度

26.直接用于建筑安装工程的材料属材料消耗定额中的材料（　）。

A.使用量

B.消耗量

C.净用量

D.损耗量

27.下列对预算定额的描述中，正确的是（　）。

A.预算定额肯有企业定额的性质

B.预算定额是计价定额

C.预算定额是向班组签发施工任务书的及据

D.预算定额是直接用于施工管理中的定额

28.建筑物外，有柱和顶盖的走廊，其建筑面积按（　）计算。

A.柱外围水平面积

B.顶盖的水平投影面积

C.顶盖投影面积一半

D.柱外围水平面积一半

29.概算定额作为设计方案比较的依据，主要是用于（　）的经济比较。

A.建筑物方案

B.建筑结构方案

C.建筑物使用功能

D.建筑物实用性

30.以下各定额中，体现平均先进水平的定额是（　）。

A.预算定额

B.工期定额

C.施工定额

D.概算定额

31.材料从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作地点的水平和垂直运输，所需的费用（　）。

A.包括在二次搬运费中

B.包括在预算定额材料费用

C.按实际发生金额计入工程造价

D.不能计入工程造价

32.在施工企业成本中，构成工程实体的材料费属于（　）。

A.间接成本

B.期间成本

C.固定成本

D.变动成本

33.按照现行施工企业财务制度规定的核算科目，工程成本按其经济性质可分为（　）。

A.变动成本和固定成本

B.直接成本和间接成本

C.制造成本和完全成本

D.预算成本和实际成本

34.施工企业在计划期内应达到的成本水平称为（　）。

A.概算成本

B.预算成本

C.目标成本

D.实际成本

35.预测工程计划期内的机械费时，应考虑（　）。

A.设备购置费

B.临建设施费

C.工具用具计划

D.工期网络计划

36.制定工程成本控制标准即（　）。

A.规定工程成本的控制对象

B.规定工程成本的控制方法

C.规定各项成本开支和各种资源消耗的数量界限

D.规定各项成本开支和各种资源消耗的概算定额

37.工程成本核算的原则之一是（　）。

A.收付实现制

B.权责发生制

C.计划价格制

D.预算价格制

38.工程成本核算的基础是（　）。

A.统计核算

B.业务核算

C.会计核算

D.经济核算

39.在进行工程成本核算时，未完施工的成本计算期应与同一计算期内工程预算收入的（　）一致。

A.开始日期

B.截止日期

C.起讫日期

D.工程款到位时间

40.在下述各项中，属工程进度管理应采取的组织措施的是（　）。

A.计划进度与实际进度的动态比较

B.落实进度管理人员和职责分工

C.合同工期与进度计划的协调

D.采取措施加快工程进度

41.工程项目前期工作计划的编制是在（　）进行的。

A.项目预测的基础上

B.编制项目设计任务书的同时

C.项目的可行性研究被批准后

D.项目的初步设计被批准后

42.以下关于双代号网络图的说法中，正确的是（　）。

A.以节点或该节点的编号表示工作

B.以箭线或其两端节点的编号表示工作

C.形象直观，编制简单

D.无法确定影响项目进度目标的关键工作

43.在流水施工中，某一个专业工作队在一个施工段上完成一个施工过程的持续时间被称为（　）。

A.流水步距

B.流水节拍

C.技术间歇

D.平等搭接

44.某基础工程在一个施工段上的土方开挖量为500m3,该工作的产量定额为2 m3/人·天，要求10天完成，则完成该工作的工人至少应为（　）人。

A.15

B.25

C.50

D.250

45.某分部工程可划分为A、B、C三个施工过程，其流水节拍分为别为15天、10天和20天，若组织成倍节拍流水施工，则相邻工作队之间的流水步距为（　）天。

A.5

B.10

C.15

D.20

46.质量管理的标准化，是指（　）。

A.材料消耗标准化和人工消耗标准化

B.技术定额标准化和消耗定额标准化

C.管理程序标准化和质量成本标准化

D.技术工作标准化和管理要作标准化

47.施工 企业质量体系认证的主要目的是确认企业的（　）。

A.在建工程质量的水平

B.竣工工程质量的水平

C.改进工程质量的能力

D.保证工程质量的能力

48.建设工程竣工验收的组织者是（　）。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

49.设计单位可以指定（　）生产厂。

A.重要建筑材料

B.主要建筑材料

C.关键部位建筑材料

D.有特殊要求的建筑材料

50.建筑工程施工质量验收时，应对涉及结构安全和使用功能的得要分部工程进行（　）。

A.全面检查

B.抽样检查

C.全面检测

D.抽样检测

51.施工总承包单位对施工现场的安全生产负（　）。

A.总责

B.次要责任

C.连带责任

D.主要责任

52.下列选项中，属实现安全生产的基础工作的是（　）。

A.安全责任

B.安全检查

C.安全措施

D.安全教育

53.建筑施工行业是事故多发的高危行业，每年因生产安全事故造成的烈属亡人数居全同各行业的（　）。

A.第一位

B.第二位

C.第三位

D.第四位

54.施工企业安全管理的重点是（　）。

A.制定安全措施

B.进行安全检查

C.施工现场安全管理

D.施工人员安全管理

55.建筑工程合同是（　）。

A.要式合同

B.居间合同

C.承揽合同

D.非诺成性合同

56.在下述各项中，属于建筑工程监理合同标的物的是（　）。

A.技术

B.服务

C.工程实体

D.固定资产

57.合同双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围、风险费用的计算方法及风险范围以外的合同价款调整方法，合同总价或单位在约定的风险范围内合同价款不可调整。这种合同称为（　）。

A.可调价格合同

B.成本加酬金合同

C.固定价格合同

D.价格加酬金合同

58.由于建筑产品生产的（　）特点，决定了每个施工合同标的的物殊性，相互之间具有不可替代性。

A.固定性

B.单件性

C.流动性

D.复杂性

59.业主和承包商的不同层次、不同种类的合同共同构成了建筑工程的合同体系，其中最普遍、最具代表性，也是最复杂，并在合同体系中处于主导地位的是（　）。

A.工程承包合同

B.供应合同

C.租赁合同

D.运输合同

60.在下述各项中，应由发包人办理保险，并支付保险费用的是（　）。

A.施工现场内从事危险作业的职工

B.施工场地内的施工机械设备

C.施工现场内待安装的设备

D.施工现场内承包人员的财产

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以下符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）

61.在下述各项中，属建筑企业的生产特征的有（　）。

A.单件性

B.露天性

C.流动性

D.资源消耗大

E.交换过程不明显

62.直线制组织结构的优点（　）。

A.结构简单

B.工程总承包

C.招投标代理

D.项目管理

E.工程设计

63.在下列各项中，没有规定需要相应资质的经济活动有（　）。

A.施工总承包

B.工程总承包

C.招投标代理

D.项目管理

E.工程设计

64.建造师的执业范围包括（　）。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.进行建设工程的设计、施工管理工作

C.监督监理工程师的质量管理工作

D.从事其他施工活动的管理工作

E.从事建设工程项目的咨询工作

65.下列工程项目建设阶段，属于“项目实施阶段”的有（　）。

A.项目建议书阶段

B.可行性研究阶段

C.设计工作阶段

D.建设准备阶段

E.建设施工阶段

66.施工总分包体制的主要特点有（　）。

A.对工程发包方来说，合同结构简单。

B.对工程承包方来说，施工的责任大、风险大，但施工组织管理的自主性也大

C.有利于以总包为核心，从工程特点出了进行施工作业队伍的优选和组合

D.相对于分别发包或平等发包方式，对发包单位控制工程造价比较有利

E.每项发包合同是相互独立的，增加了建设单位组织管理的工作量

67.预算定额中，人工消耗指标包括（　）。

A.基本用工

B.施工本身造成的停工

C.辅助用工

D.超运距用工

E.人工幅度差用工

68.预算定额的编制依据有（　）等。

A.预算定额

B.施工验收规范

C.投资估算指标

D.安全操作规程

E.质量评定标准

69.地下室的建筑面积，按其上口外墙外围水平面积计算，不包括（　）。

A.地下室出入口

B.采光井

C.防潮层

D.保护墙

E.勒脚

70.影响工程成本的主要因素有（　）等。

A.工程量

B.物资单价和完成单位工程量的消耗娄得

C.物资单价和预算定额含量

D.活劳动的单价和完成单位工程量的消消耗数量

E.活劳动的单价和预算定额含量

71.成本计划中，加强费用管理，节约施工管理费的途径包括（　）等。

A.精简管理机构

B.压缩生产和辅助人员

C.制定费用定额指标

D.提高机械利用率

E.减少材料二次搬运

72.在以下各项控制工程成本的方法中，正确的有（　）等。

A.建立月度资金收支计划

B.及时办理经济技术签证

C.实施施工成本跟踪考核

D.编制并落实工程成本计划

E.减少投标报价让利幅度

73.在组织工程流水施工时，有关流水施工段的正确说法有（　）。

A.各施工段的劳动量相等或大致相等

B.施工段的数目应与主导施工过程相协调

C.各施工过程的流水节拍必须相等

D.施工段的划分应满足工作面的限制

E.各个专业工作队的人员必须相等

74.某分项工程组织成倍节拍流水施工，当技术间歇和平行搭接时间为零时，其流水施工工期等于（　）。

A.最后一个专业工作队完成流水施工所需持续时间与全部流水步距之和

B.完成最后一个施工过程所需持续时间与全部流水步距之和

C.专业工作队数与施工段数之合减去1，再乘以流水步距

D.第一个专业工作队完成流水施工所需持续时间与全部流水步距之和

E.第一个专业工作队开始施工到最后一个专业队完成施工为止的全部持续时间

75.施工准备阶段质量控制的主要环节包括（　）。

A.图纸学习与会审

B.设计变更洽商

C.编制施工组织设计

D.组织材料检验

E.选择分包单位

76施工安全检查的内容概括起来，包括（　）。

A.查思想和制度

B.查机械设备和安全设施

C.查安合教育和事故处理

D.查劳防用品和劳保用品

E.查环境保护和废物处理

77.施工现场安全管理的内容包括（　）。

A.安全组织管理

B.安全技术计划管理

C.场地与设施管理

D.安全技术管理

E.行为控制

78.在下述各项中，属于建筑工程施工合同特点的有（　）。

A.合同标的的特殊性

B.合同内容的多样性和复杂性

C.合同监督的严格性

D.监理合同的履行和订立与工程项目建设程序无关

E.监理单位在法律允许的范围内也可以成为合同当事人

79.在下述各项中，属于建筑工程合同与承揽合同共同点的有（　）。

A.者是有偿合同

B.标的都是建筑工程

C.都是诺成性合同

D.都是要式合同

E.都是买卖合同

80.在下述各项中，属于质量保修书主要内容的有（　）。

A.保修项目内容及范围

B.质量保证期限

C.质量缺陷维修的施工单位

D.质量保修责任

E.质量保修金的支付方法

三、案例分析题（共20题，每题2分。由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

（一）

某项目经理进行工程施工。抹灰组8人，外墙刷涂料施工23天（每天平均工作9小时），完成外墙1980㎡。

某劳动定额员对2人工作时间进行测定。基本工作时间300分钟；辅助工作时间45分钟；准备与结束工作时间20分钟；不可避免中断时间35分钟；因材料供应不及时导致停式260分钟，人工幅度差1%。

根据题意，回答案下列问题：

81.该抹灰组的每日产量是（　）㎡/工日。

A.8.75

B.9.57

C.12.05

D.13.57

E.14.28

82.2人工作时间中的必须消耗时间是（　）分钟。

A.400

B.440

C.460

D.480

E.560

83.劳动消耗定额水平要与生产力发展水平相适应，它是生产力的综合反映，其反映表现在（　）等多个方面。

A.施工方法

B.管理水平

C.国民经济发展

D.生产规模

E.生产工人自身素质

84.工作过程是由同一工人或同一小组所完成的在技术操作上相互联系的工序的组合，其特点是（　）。

A.人员编制不变，材料和工具可变

B.人员编制、材料和工具均可变

C.人员编制可变，材料和工具不变

D.人员编制、材料和工具均不变

E.人员编制和工具不变，材料可变

85.观察和研究施工过程中各种性质的工作时间消耗的方法，称之为（　）。

A.工作日写实法

B.测时法

C.统计分析法

D.写实记录法

E.经验估计法

（二）

某工程核算期内人工费出现亏损，拟采用因素分析法进行超支因素分析。具体资料如下表所示：

| 分部工程 | 项目 | 单位 | 结算收入 | 实际支出 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 工日单价 | 元/工日 | 30 | 34 | -4 |
|  | 用工数 | 工日 | 50000 | 56000 | -6000 |
| 装饰工程 | 工日单价 | 元/工日 | 35 | 40 | -5 |
|  | 用工数 | 工日 | 30000 | 35000 | -5000 |

根据题意，回答案下列问题：

86.主体工程由于工日数变动，造成人工费超支（　）元。

A.160000

B.180000
C.204000

D.210000

E.22000

87.装饰工程由于工日数变动，造成人工费超支（　）元。

A.175000

B.20000

C.225000

D.250000

E.255000

88.主体工程由于工日单价的变动，造成人工费超支（　）元。

A.176000

B.200000

C.224000

D.248000

E.249000

89.装饰工程由于工日单价的变动，造成人工费超支（　）元。

A.113000

B.125000

C.150000

D.175000

E.178000

90.确定该工程人工费控制重点的依据有（　）。

A.工日变动影响程度

B.日平均人工单价变动影响程度

C.工日数的大小

D.日平均人工单价的高低

E.人工费超支率

（三）

某单位工程——民用住宅，由基础工程、主体工程、装饰工程三个分部工程组成，其流水节拍分别为6周、12周和9周。

根据题意，回答案下列问题：

91.在施工组织的基本形式中，依次施工组织方式的优点（　）

A.单位时间内投入的资源量较少，有利于资源的组织供应

B.可以实现专业化施工，提高劳动效率

C.施工现场组织管理比较简单

D.能充分利用工作面，缩短工期

E.施工现场组织管理比较复杂，但可以缩短工期

92.若组织成倍节拍流水作业，则其专业工作队总数应为（　）队。

A.3

B.6

C.9

D.12

E.13

93.若取施工段数等于专业工作队总数，主体与装饰工程之间的技术间歇时间为2周，则其流水施工工期为（　）周。

A.27

B.35

C.51

D.5

E.56

94.在该工程施工过程中，当实际进度比计划进度拖后时，通常可以采取的赶工措施有（　）。

A.增加资源的投资

B.减少某些施工过程的工程量

C.增加工作班制

D.修改施工方案、加快施速度

E.修改设计，减少工程量

95.在该工程的施工过程中，对工序质量进行监控的重点内容应包括（　）。

A.组织图纸会审与技术交底

B.设置质量控制点，严格遵守工艺规程

C.控制工序活动条件的质量

D.及时检查工序活动效果的质量

E.对物料抽样检查

（四）

2004年4月，某大学为建设学生公寓楼，与某建筑公司签订了一份建筑工程合同。合同约定：工程采用固定总价合同形式，主体工程和内外承重砖一律采用国家标准砌块，每层加钢筋混凝土圈梁；大学可预付工程款（合同价款的10%）；工程费用于验收合格后一次付清；交付使用后，如果在6个月内发生严重质量问题，由承包人负责修复等。一年后，学生公寓楼如期完成，在大学和建筑公司共同进行竣工验收时，大学发现工程3～5层的内承重墙墙体裂缝较多要求建筑公司修复后再验收，建筑公司认为不影响使用而拒绝修复。因为很多新生急于入住，大学接收了公寓楼。在使用了8个月后，公寓楼的5层内承重墙倒塌，致1人死亡，3人受伤，其中1人致残。受害都与大学要求建筑工公司赔偿损失，并修复倒塌的工程，建筑公司以使用不当且已过保修期为由拒绝赔偿。

根据题意，回答案下列问题：

96.对合同中学生公寓楼“交付使用，如果在6个月内分生严重质量问题，由承包人负责修复”的约定，下列判断正确的是（　）。

A.此约定不合理。按国家规定，主体结构工程保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.此约定不合理。按国家规定，主体结构工程保修期为5年

C.此约定不合理。按国家规定，主体结构工程保修期为2年

D.此约定合理。符合国家关于保修期的规定

97.双方约定工程采用固定总价合同形式，由于内承重墙体裂缝较多，大学在支付学生公寓楼的工程款时，可以选择的合理做法有（　）。

A.按固定合同总价全额付款

B.拒绝支付全部工程款

C.扣除修复费用后支付其余工程款

D.按固定总价支付全部工程款及修复费用

98.下列关于学生公寓内承重墙体裂缝的修复和费用支出的说法中，正确的为（　）。

A.由大学另行委托其它建筑公司修复，修复费用由大学承担

B.由大学另行委托其它建筑公司修复，修复费用由大学从原建筑公司的保修全中扣除

C.由建筑公司负责修复，修复费用由大学承担

D.由建筑公司负责修复，修复费用由建筑公司承担

99.关于建筑公司以使用不当且已过保修期为由拒绝赔偿问题的处理，下述说法中正确的有（　）。

A.拒绝赔偿理由充分

B.拒绝赔偿理由不充分

C.可以要求关主管部门调解

D.向仲裁委员会申请仲裁

100.事故受害者向大学提出赔偿要还应。由于内承重墙属于主体结构组成部分，该大学（　）。

A.应与建筑公司共同承担事故责任

B.不承担任何责任，应追究建筑公司全部责任

C.承担全部责任

D.不承担任何责任，而由受审者承担全部责任

2005年度全国经济专业技术资格考试试卷

建筑经济专业知识与实务标准答案

（初级）

（满分140分）

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.D　2.B　3.D　4.C　5.B

6.B　7.B　8.D　9.C　10.B

11.D　12.C　13.D　14.C　15.A

16.C　17.D　18.C　19.B　20.A

21.D　22.B　23.B 24.D　25.A

26.C　27.B　28.A　29.B　30.C

31.B　32.D　33.B　34.C　35.D

36.C　37.B　38.C　39.C　40.B

41.A　42.B　43.B　44.B　45.A

46.D　47.D　48.A　49.D　50.D

51.A　52.D　53.B　54.C　55.A

56.B　57.C　58.B　59.A　60.C

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.ABCD　62.ABCD　63.BD　64.AD　65.CDE

66.ABCD　67.ACDE　68.BDE　69.BCDE　70.ABD

71.AC　72.ACD　73.ABD　74.ACE　75.ACE

76.ABCD　77.ACDE　78.ABC　79.ACD　80.ABDE

三、案例分析题（共20题，每题2分。由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

81.B　82.A　83.ABE　84.A　85.D

86.B　87.A　88.C　89.D　90.ABE

91.AC　92.C　93.D　94.ACD　95.BCD

96.A　97.BC　98.BD　99.BCD　100.A